Primijenjena hidrologija - sažetak

Leskovar, K., Barbir, L., i Đurin, B. (2018). 'Hidrološka analiza rijeke Plitvice pored Varaždina', Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, 9(2), str. 51-56. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/215389 (Datum pristupa: 14.04.2025.)

Rijeka Plitvica je u Bednju, Dravu i Lonju jedna od 4 rijeke koje protječu Varaždinskom županijom. Karakterizirana je kišnim (pluvijalnim) režimom, odnosno maksimalne protoke dostiže u proljeće i jesen nakon velikih oborina. Cilj ovog rada je analizirati velike vode na rijeci Plitvici na hidrološkoj postaju Vidovićev mlin i te potencijalne promijene povezati s klimatskim promjenama. Izvor Plitvice nalazi se u brežuljcima Maceljskog gorja, gdje u svojem gornjem toku prima velike količine padalina. Duljina toka je 51,67 kilometara, a nakon 31. kilometra, Plitvica je spojena s rijekom Dravom rasteretim kanalom.  Kao izvor podataka, korišten je niz podataka srednjih dnevnih protoka koje je zabilježio DHMZ, u razdoblju od 15 godina (2003. – 2017.). U ovom radu se kao metodologija koristi usporedba nivograma, hidrograma i protočne krivulje. Maksimalni protok koji se pojavio na rijeci Plitvici u zadnjih 15 godina iznosi 32,4 m3/s i izmjeren je 20.09.2017. godine, a najniži protok iznosi 0,488 m3/s i izmjeren je 1.10.2011. godine. Analizom podataka uočeno je da je režim rijeke vrlo promjenjiv, a varijabilnost je najbolje vidljiva između maksimalnog i minimalnog srednjeg godišnjeg protoka. Nadalje, primijećen je bujični karakter rijeke, što znači da se veliki protoci i vodostaji javljaju naglo, vrlo brzo nakon pojave veće količine oborina, što često uzrokuje izlijevanje rijeke iz korita te poplavljivanje okolnog područja. Provedenom analizom pokazano je kretanje raspona srednjih godišnjih i maksimalnih godišnjih protoka rijeke tijekom zadnjih 15 godina. Varijacije u protoku nikako nisu zanemarive te s izrazitom pažnjom treba pratiti trendove povećanja ekstrema oborina jer povećane količine oborina prate i značajna povećanja protoka na inače mirnim rijekama poput Plitvice.